Gesuch für die Bewilligung von Grabarbeiten auf Gemeindestrassen

Gesuchsteller/in:	Verantwortliche/r Bauleiter/in:

Firma:	     	Firma:

Kontakt:	     	Kontakt:

Strasse / Nr.	     	Strasse / Nr.

PLZ Ort:	     	PLZ Ort:

Tel.Nr:	     	Tel.Nr:

Email:	     	Email:

Betroffene Strasse/n

Name:	     	Abschnitt:

Bereich

☐ Fahrbahn	☐ Trottoir	☐ Andere

Zweck:

☐ Neugestaltung	☐ Reparatur	☐ Kassierung		☐ Ersatz

☐ Hauptleitung	☐ Hausanschluss	☐      		☐

Ausführende Unternehmung:

Firma	     	Bauführer/in

Strasse / Nr.	     	PLZ Ort:

Email:	     	Mobile:

Baustart :	Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.

Bauende :	Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.

Behinderung:

☐ Fussgängerbereich		☐ Fahrbahnbereich

Sperrung/en:

☐ keine	☐ Für Fahrzeuge*	☐ Für Fussgänger/innen*

*mit dem Gesuch ist ein Umleitungskonzept einzureichen.

Bemerkungen:

Ort, Datum:		Unterschrift Gesuchsteller/in:

Das vollständige Gesuch ist einzureichen bei bauverwaltung@breitenbach.ch

Beilagen:

- 1 Situationsplan A4 oder A3 (Auszug Leitungskataster)

Wird durch die Bauverwaltung ausgefüllt:

Die Bewilligung wird unter folgenden Bedingungen und Auflagen erteilt:

- Die Bedingungen für die Ausführung von Aufgrabungen auf den Gemeindestrassen sind strickte einzuhalten.

- Die VSS-Vorschriften über die Ausführung von Grabarbeiten sind strikte einzuhalten. Sie gehen anderslaufenden Bestimmungen des Werkvertrags vor.

2. Der Leitungsgraben ist im Strassenprofil mit Wandkies I aufzufüllen. Der Unternehmer haftet für nachträgliche Setzungen und ist für deren Behebung auf seine Kosten besorgt.

3. Für Leitungseinmessungen ist die Firma Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG, Grellingerstrasse 21, 4208 Nunningen, Tel. 061 795 97 97 zu benachrichtigen.

4. Bei Hausanschlüssen sind die Grab- und Instandstellungsarbeiten auf Allmend zwischen den verschiedenen Werkeigentümern zu koordinieren.

Begehung:

Wählen Sie ein Element aus.

Bewilligung:

Wählen Sie ein Element aus.

Bemerkungen:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Ort, Datum:		Bauverwaltung Breitenbach:

Die Bewilligung muss zwingend auf der Baustelle zur Einsicht vorliegen.

Verteiler:

- Akten Gemeinde

- Gesuchsteller/in

Bedingungen für die Ausführung von Aufgrabungen auf den Gemeindestrassen

1. GRUNDLAGEN

1.1. 	Der/Die Gesuchsteller/in hat mit dem Aufgrabungsgesuch die Lage der projektierten Leitung resp. der

aufzubrechenden Stelle im Gemeindestrassenareal in einem Situationsplan einzutragen.

1.2. 	Es gelten die bei der Gesuchstellung gültigen SN-Normen, sofern die vorliegenden Vorschriften

nichts anderes vorsehen.

2. VERKEHRSBEDINGTE AUFLAGEN UND BEDINGUNGEN

2.1. 	Strassen- und Fussgängerverkehr darf durch die Bauarbeiten weder wesentlich behindert noch

unterbrochen werden.

2.2. 	Der Verkehr ist mindestens einstreifig aufrecht zu erhalten. Eine lichte Fahrbahnbreite von mindestens 3m muss offengehalten werden.

2.3. 	Strassenquerungen haben in Etappen zu erfolgen.

2.4. 	Die Leitungsgräben sowie das durch Installationen und Materialdepots belegte Strassenareal

sind gemäss der Verordnung über die Strassensignalisation und nach den SNV/VSS Normen abzuschranken, zu signalisieren und zu beleuchten. Bei Bauabschrankungen dürfen

keine Eisenpfähle in den Strassen- oder Trottoirbelag eingeschlagen werden.

3. AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN

3.1. 	Belagsarbeiten dürfen nur durch anerkannte Strassenbaufirmen ausgeführt werden.

3.2. 	Vor Beginn der Aufgrabung hat sich der Gesuchsteller auf das Vorhandensein und die genaue

Lage von bestehenden unterirdischen Anlagen und Leitungen bei den Werkeigentürmern zu

erkundigen.

3.3. 	Die Vorschriften über die Ausführung von Grabarbeiten im öffentlichen Strassengebiet (Normblätter SNV 640532, 640535, 640538, 640876) sind unbedingt einzuhalten.

3.4. 	Die Verwendung von Raupenfahrzeugen ist nur mit Bewilligung der Bauverwaltung gestattet.

Eindrücke von Maschinenabstützungen im Strassenbelag sind zu vermeiden, ansonsten sind

diese zu reparieren.

3.5. 	Es ist untersagt, öffentliche Strassenareale als Werkplatz für die Bearbeitung von Steinen oder

anderen Baumaterialien zu benützen. Auch das Anmachen von Beton, Mörtel usw. von Hand ist

nicht gestattet. Mit Beton oder Mörtel verschmutzte sowie durch Baggerzähne, Raupen usw.

beschädigte Beläge müssen aufgebrochen und neu erstellt werden. Ferner ist es verboten, Zementwasser oder sonst stark verschmutzte Abwässer (z.B. mit Kies und Mergel etc.) in die

Strassensammler oder Kanalisation abzuleiten.

3.6. 	Die Belagsränder müssen gerade und in der Regel parallel zur Grabenachse angeschnitten oder gefräst werden. Verbleibende Belagsstreifen von weniger als 50cm Breite müssen auf Kosten des Gesuchstellers entfernt und erneuert werden.

3.7. 	Aushubmaterial, das nicht standfest verdichtet werden kann, darf zum Einfüllen der Leitungsgräben nicht wiederverwendet werden. Es ist durch Wandkies oder geeignetes Recyclingmaterial zu ersetzen.

3.8. 	Durch Aufgrabungsarbeiten entfernte oder unterfahrene Kunstbauten (Randsteine, Schalen,

Mauern etc.) sind vom Gesuchsteller einwandfrei instand zustellen. Nicht verdichtbare Bereiche

unter Kunstbauten sind mit Beton zu füllen. Schachtabdeckungen, Roste, Schieberkappen, Hydranten etc. sind zu Lasten des Gesuchstellers der Strassenoberfläche genau anzupassen.

3.9. 	Der Belagsaufbau wird vom Leiter des Werkhofes vorgegeben.

3.10. 	Abdeckplatten im Bereich offengelegter Gräben müssen je nach Situation und nach Absprache

mit dem Leiter des Werkhofes, versenkt in den Strassenbelag angebracht werden

(Schneeräumung).

3.11. 	Leitungen im offenen Graben müssen durch die Firma Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG, Grellingerstrasse 21, 4208 Nunningen, Tel. 061 795 97 97 eingemessen werden.

3.12. 	Nach Abschluss der Bauarbeiten ist die Aufgrabstelle innerhalb von 10 Arbeitstagen gemäss

Punkt 3.9 sauber auszufüllen und zu verschliessen. (Deckbelag witterungsbedingt)

3.13. 	Spätere Grabensenkungen werden auf Kosten des Gesuchstellers in Ordnung gebracht. Es wird

eine Garantiezeit von 2 Jahren festgesetzt.

3.14. 	Nach Beendigung der Arbeit ist das Strassenstück dem Leiter des Werkhofes zur Abnahme zu melden, Tel. 061 789 96 92.